志高格物空调（四会）有限公司

冷媒检漏仪技术文件

设备技术文件

编号：JS-ZGJZ-20230801

项目名称：冷媒检漏仪——1台

部门：志高格物空调（四会）有限公司

2023年8月

技 术 协 议

一、主要项目清单：

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷媒检漏仪 | 英福康/HLD6000 | 台 | 1 | 整套需含主机、手柄、内置漏孔 |

二、冷媒检漏仪技术参数：

| 物理参数 | 最小可检漏率 | 通用Smart探头 | 0.5克/年（0.02盎司/年） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最大漏率 |  | 50克/年（1.76盎司/年） |
|  | 测量范围 |  | 100克/年（3.52盎司/年） |
|  | 可检冷媒 | 通用Smart探头 | 全部卤素 |
|  | 响应时间 |  | 1秒 |
|  | 达到准备使用状态 |  | 30秒 |
|  | 恢复时间 |  | 约2秒 |
|  | 大漏恢复时间 |  | 约8秒 |
| 电气参数 | 电源电压 |  | 100V~230V±10% 50/60Hz |
|  | 功率损耗 |  | ＜60VA |
|  | 待用状态 |  | ＜40VA |
|  | 保护 |  | IP30 |
|  | 过压等级 |  | Ⅱ |
|  | 进气口气流量 |  | 320标准大气压*毫升/分 |
| 其他参数 | 尺寸（高度，直径） |  | 365mm；260mm |
|  | 主仪器重量 |  | 4.5kg |
|  | 探头重量 |  | 390g |
|  | 允许室温范围（在工作过程中） |  | 5-50℃ |
|  | 空气最大相对湿度 |  | 80% at+31℃； 在40℃时减至50% |
|  | 探头管线长度 |  | 4.8米 |
|  | 漏率指示 |  | LED指示器，24个； 0-200%（触发值=100%） |
|  | 噪音 |  | ＜50dBA |
|  | 污染等级 |  | 2 |
| 其他参数 | 报警音量 |  | 100dBA |
|  | 最大可允许海拔高度（在工作过程中） |  | 2000米 |

三、安装与调试及培训：

乙方负责免费安装（机械连接、电气连接、设备整体调整、各项功能测试等）、调试，调试安装时间不超过3天。乙方必须免费为甲方相关人员进行培训（包括现场安装操作调试培训及免费技术培训）。

四、验收及售后服务：

1、按双方确认的技术参数进行验收，如验收发现设备不符合技术要求，甲方有权退\换货，且乙方按合同总额的5%支付违约金。

2、设备在完全满足上述技术要求，计量校准合格并正常运行3个月无故障后算验收合格，此时需方正式办理相关验收手续，如从验收之日起三个月内出现质量问题，则保修期免费顺延一年。

3、设备免费保修一年，保修日期为设备安装调试合格后开始计算。在保修期内，设备出现问题，乙方接到通知后24小时内赶到现场解决。

4、设备超过保修期后，乙方在接到通知后12小时内有解决措施，在甲方不能解决时，需到现场或返厂维修时，可适当收回成本费用。

甲方：志高格物空调（四会）有限公司　　　　　乙方：

甲方代表：　　　　　　　　　　　　　        乙方代表：

日期：　　　　　　　　　　　　　　　        日期：